Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Амара»
а. Кубина»
Инструкция по охране труда для слесаря-сантехника.  

Согласовано.                                                                                           Утверждаю 

Председатель ПК                                                                                    Заведующая МКДОУ 

                                                                                                                                         «Амара»
Мамхягова З.А.                                                                                               Пазова А.Д.

      (Ф.И.О.)                                                                                                          (Ф.И.О.)

«__»___________20__г.                                                                            «__»_________20__г. 

1.Общие требования охраны труда. 

1.1. К самостоятельной работе слесарем-сантехником допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Слесарь-сантехник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. при работе слесарем-сантехником возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов: 

-травмы при работе неисправным инструментом и оборудованием; 

-отравление газом при работе в колодцах без средств защиты органов дыхания; 

-поражение электрическим током при использовании неисправного электроинструмента и при работе без средств защиты. 
1.4. При работе слесарем-сантехником должна использоваться следующая спецодежда, спецобувь и индивидуальные средства защиты: костюм брезентовый, сапоги резиновые, рукавицы комбинированные, перчатки резиновые, противогаз шланговый, зимой дополнительно – куртка и брюки на утепляющей прокладке. 

1.5. При работе слесарем-сантехником соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. 

1.7. В процессе работы соблюдать установленный порядок выполнения работы, правила ношения спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты и правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.Требования охраны труда перед началом работы. 

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой работой. 

2.2. Подготовить к работе необходимый инструмент, приспособления, оборудование, проверить их исправность. 

3. Требования безопасности  во время работы. 

3.1. Работу выполнять только исправным инструментом и приспособлениями. Не использовать напильники и другой инструмент без ручек. 

3.2. Гаечные ключи применять только в соответствии с размерами гаек и головок болтов. Запрещается наращивать ключи, использовать прокладки между зевом ключа и гранями болтов и гаек, ударять по ключу при отвертывании заржавеющих или плотно стянутых болтов. 
3.3. Отвертки применять по размеру, соответствующему ширине шлица винта. 

3.4. При разборке и сборке запорной арматуры, секций батарей отопления и других работах следует применять подручные средства. 

3.5. При нарезании резьбы на трубах, сгонах и пр. надежно зажимать обрабатываемую деталь в тисках. 

3.6. Во избежание травмирования рук при запиливании труб ножовкой использовать направитель для опоры полотна инструмента. 

3.7. При работе с использованием электроинструмента руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе с применением переносных электроинструментов». 

3.8. При работе в колодцах для защиты органов дыхания от отравления газом использовать шланговый противогаз с обязательной подстраховкой помощником. 

3.9. Во избежание пожара не применять для отогревания замерзшей
воды в трубах в зимнее время открытый огонь, использовать для этих целей горячую воду. 

4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. При выходе из строя рабочего инструмента, приспособлений или их поломке прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения. 

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить о несчастном случае администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в лечебное учреждение. 

5. Требования  безопасности по  окончании работы.
5.1. Привести в порядок рабочее место, сдать на хранение рабочий инструмент и приспособления. 

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Ознакомлен: 

